| Désignation : |  |  | SOP 57_392_B | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déploiement datalogging - Centralisation des données « Testeurs » |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Nom : T. ARTUS | Page : 1 / 7 |  |  |
|  |  |  | Signature : | Date : 25/04/2016 |  |  |
| INDICE | DATE | NATURE DES MODIFICATIONS |  | Nom, Signature |  |  |
| A B | 14/03/2016 25/04/2016 | Émission Ajout de la procédure de déploiement sur TestStand 2012 |  | T. ARTUS T. ARTUS |  |  |
| Important: Les destinataires de ce document sont responsables de la destruction de l'édition précédente. |  |  |  |  |  |  |  |

L’étiquette doit être collé dans le même sens que le logo PSA!!!

SOMMAIRE

I	description du datalogging	3

II	Deploiement du datalogging	3

II.1	teststand 2012	3

II.1.1	Récupérer les fichiers de paramétrage	3

II.1.2	Paramétrage de TestStand	3

# description du datalogging

Il a pour but d’automatiser la remontée des données depuis les testeurs pour permettre la réalisation d’études statistiques tels que les capabilités procédés, capabilités machines, R&R, l’application de cartes de contrôles, etc.

Le datalogging sera fait :

- Pour chaque testeur ayant une version de TestStand (TS) 2012 ou supérieure :

  - par  l’envoi direct des données de TS vers Microsoft SQL Server 2014 Enterprise (MSSQL2014)

- Pour chaque testeur ayant une version de TS inférieure (non traitée dans cette SOP)

  - par  la récupération par MSSQL2014 des données contenu dans les bases de données Microsoft Office Access 2010 (MSACCESS2010)

# Deploiement du datalogging

## TestStand 2012

### Récupérer les fichiers de paramétrage

Pour effectuer le paramétrage de TestStand, copier/coller les fichiers suivant sur le bureau :

- le fichier BaseProductionV2.ini contenant le schéma de base de données

- le fichier BaseProductionV1.udl contenant la chaîne de connexion à la base de données

Ils sont disponible ici  \\172.16.52.18\Test_Archives\Miscellaneous\CentralisationDonneesTesteurs\Datalogging

### Paramétrage de TestStand

- Lancer TestStand en mode administrateur

- Aller dans le menu Configure puis cliquer sur Result Processing :

- Sélectionner <Default for Inline Processing> dans Active Configuration. Cliquer sur Insert New puis sur Store Results for Offline Processing.

- Cliquer sur No dans New Thread

- Sélectionner <Default for Offline Processing> dans Active Configuration. Cliquer sur Insert New puis sur la 1ère ligne Log to Database. La 2ème ligne, si elle existe, est inactive.

- Cliquer sur No dans New Thread puis cliquer sur l’icône Option pour faire apparaître la fenêtre Database Options

- Dans la fenêtre Database Options, vérifier que les checkboxes et que le champ  Result Filtering Expression soient comme ci-dessous dans l’onglet Logging Options.

- Cliquer sur l’onglet Data Link puis sélectionner SQL Server dans Database Managment System. Cocher Share Data Link Between Executions ainsi que Use Transaction Processing puis sélectionner le fichier BaseProductionV1.udl récupéré lors de la 1ère étape.   Le résultat doit être le même que ci-dessous :

- Cliquer sur l’onglet Schemas puis sur l’icône Import et sélectionner le fichier BaseProductionV2.ini récupéré lors de la 1ère étape et le cocher.

- Cliquer sur Validate et vérifier qu’il n’y ai pas d’erreurs et cliquer sur Done puis fermer la fenêtre Schema Validation – BaseProduction et DatabaseOptions.

- Créer les dossier D:\UnprocessedResults et D:\ProcessedResults

- Dans la fenêtre Result Processing, sélectionner <Default for Inline Processing> dans Active Configuration puis cliquer sur Options pour faire apparaître la fenêtre Offline Resuts File Generation Options.

Sélectionner le dossier D:\UnprocessedResults dans le champ Directory in Which to Store Result Files

Configurer les options comme ci-dessous et cliquer sur Open Offline Processing Utility… .

Ensuite, fermer la fenêtre Offline Results Generation Options ainsi que la fenêtre Result Processing en appuyant sur OK.

- Si un warning Access Denied apparaît comme ci-dessous :

Aller dans le dossier <National Instrument>\<TestStand>\Cfg et enlever la lecture seule du fichier TestExec.ini.

- Renommer le profil New Profile par BaseProduction et sélectionner D:\UnprocessedResults dans Inbox et D:\ProcessedResults dans Outbox.

- Aller dans File puis Settings. Sélectionner le 3ème bouton radio et spécifier 1 en paramètre puis cliquer sur Launch on startup. Cliquer enfin sur OK.

- Se mettre en session operateur et créer un raccourci de Offline Results Processing Utility.

- Si le système d’exploitation est Windows XP, déplacer le raccourci de Offline Results Processing Utility dans C:\Documents and Settings\<user>\Start Menu\Programs\Startup puis faire un clic droit sur le raccourci et cliquer sur Propriétés.

- Si le système d’exploitation est Windows 7, déplacer le raccourci de Offline Results Processing Utility dans C:\User\operateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup puis faire un clic droit sur le raccourci et cliquer sur Propriétés.

Si besoin, pour afficher le dossier caché AppData, aller dans Outils puis cliquer sur Options des dossiers. Dans la fenêtre Options des dossiers, cliquer sur l’onglet Affichage puis cocher le bouton radio Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés puis valider par OK.

- Dans l’onglet Raccourci, ajouter à la fin du champ Cible  /process-all-profiles /tray comme ci-dessous puis cliquer sur OK.

- Une fois revenu sur la fenêtre TestStand Offline Results Processing Utility, cliquer sur Activate.

- Revenir sur la séquence de test et la lancer.

- Le fichier TSR est créé dans Inbox de la fenêtre Offline Results Processing Utility

- Une fois le test terminé, cliquer sur Terminate All. Le fichier qui était dans Inbox est passé dans Outbox.

- Aller dans TestStand Offline Results Processing Utility puis cliquer sur l’icône Pause du profil BaseProduction. Cliquer ensuite sur l’icône  Edit Configuration. Puis cliquer sur Options.

- Une fois dans Database Options, cliquer sur View Data.

- Une fois dans Databse Viewer, faire un clic droit sur UUT_RESULT de la base de données Production. Cliquer sur View Data.

- Vérifier que les données soient bien insérées en fonction de la date, heure, etc.

- Définir le fichier TestExec.ini en lecture seule dans <National Instruments>\<TestStand>\Cfg\TestExec.ini.

## TestStand 2014

### Récupérer les fichiers de paramétrage

Pour effectuer le paramétrage de TestStand, copier/coller les fichiers suivant sur le bureau :

- le fichier BaseProductionV2.ini contenant le schéma de base de données

- le fichier BaseProductionV1.udl contenant la chaîne de connexion à la base de données

Ils sont disponible ici  \\172.16.52.18\Test_Archives\Miscellaneous\CentralisationDonneesTesteurs\Datalogging

### Paramétrage de TestStand

- Lancer TestStand en mode administrateur

- Aller dans le menu Configure puis cliquer sur Result Processing :

- Sélectionner <Default for Inline Processing> dans Active Configuration. Cliquer sur Insert New puis sur Store Results for Offline Processing.

- Cliquer sur No dans New Thread

- Sélectionner <Default for Offline Processing> dans Active Configuration. Cliquer sur Insert New puis sur la 1ère ligne Log to Database. La 2ème ligne, si elle existe, est inactive.

- Cliquer sur No dans New Thread puis cliquer sur l’icône Option pour faire apparaître la fenêtre Database Options

- Dans la fenêtre Database Options, cliquer sur l’onglet Logging/Data Link Options.

Vérifier dans Logging Options que les checkboxes et que le champ  Result Filtering Expression soient comme ci-dessous.

Dans Data Link Options, sélectionner SQL Server dans Database Managment System et cocher Share Data Link Between Executions. Sélectionner le fichier BaseProductionV1.udl à l’aide du bouton Load .udl File…

- Cliquer sur l’onglet Schemas puis sur l’icône Import et sélectionner le fichier BaseProductionV2.ini et le cocher. Cliquer ensuite sur Validate.

- Vérifier  qu’il n’y ai pas d’erreurs et cliquer sur Done puis fermer la fenêtre Schema Validation – BaseProduction et DatabaseOptions.

- Dans la fenêtre Result Processing, sélectionner <Default for Inline Processing> dans Active Configuration puis cliquer sur Options pour faire apparaître la fenêtre Offline Resuts File Generation Options. Configurer les options comme ci-dessous et cliquer sur Open Offline Processing Utility… . Ensuite, fermer la fenêtre Offline Results Generation Options ainsi que la fenêtre Result Processing en appuyant sur OK

- Si un warning Access Denied apparaît comme ci-dessous :

Aller dans le dossier <National Instrument>\<TestStand>\Cfg et enlever la lecture seule du fichier TestExec.ini.

- Renommer le profil New Profile par BaseProduction

- Aller dans File puis Settings. Sélectionner le 3ème bouton radio et spécifier 1 en paramètre puis vérifier que Minimum Logging Level est bien sur Disable Logging. Cliquer sur Launch on startup et cliquer enfin sur OK.

- Créer un raccourci de Offline Results Processing Utility.

- Si le système d’exploitation est Windows XP, déplacer le raccourci de Offline Results Processing Utility dans C:\Documents and Settings\<user>\Start Menu\Programs\Startup puis faire un clic droit sur le raccourci et cliquer sur Propriétés.

- Si le système d’exploitation est Windows 7, déplacer le raccourci de Offline Results Processing Utility dans C:\User\operateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup puis faire un clic droit sur le raccourci et cliquer sur Propriétés.

Si besoin, pour afficher le dossier caché AppData, aller dans Outils puis cliquer sur Options des dossiers. Dans la fenêtre Options des dossiers, cliquer sur l’onglet Affichage puis cocher le bouton radio Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés puis valider par OK.

- Dans l’onglet Raccourci, ajouter à la fin du champ Cible  /process-all-profiles /tray comme ci-dessous puis cliquer sur OK.

- Une fois revenu sur la fenêtre TestStand Offline Results Processing Utility, cliquer sur Activate.

- Revenir sur la séquence de test et la lancer.

- Le fichier TSR est créé dans Inbox de la fenêtre Offline Results Processing Utility

- Une fois le test terminé, cliquer sur Terminate All. Le fichier qui était dans Inbox est passé dans Outbox.

- Aller dans TestStand Offline Results Processing Utility puis cliquer sur l’icône Pause du profil BaseProduction. Cliquer ensuite sur l’icône  Edit Configuration. Puis cliquer sur Options.

- Une fois dans Database Options, cliquer sur View Data.

- Une fois dans Databse Viewer, faire un clic droit sur UUT_RESULT de la base de données Production. Cliquer sur View Data.

- Vérifier que les données soient bien insérées en utilisant la clause ORDER BY START_DATE_TIME DESC et en appuyant sur Execute.

- Définir le fichier TestExec.ini en lecture seule dans <National Instruments>\<TestStand>\Cfg\TestExec.ini.

| Formateur : | Date : | VISA : |
| --- | --- | --- |

| Participant | VISA | Participant | VISA |
| --- | --- | --- | --- |